Souhrnný akční program
ve vztahu ke kvalitě ovzduší

pro

Statutární město Kladno

- Konečná verze -

Září 2005

ÚDAJE O ZAKÁZCE

Zpracovatel:

Ascend, s.r.o.

Spolupracující organizace:

SPFGroup, v.o.s.

EKOAIR – služby čistotě ovzduší

Řešitelský tým:

RNDr. Lubomír Paroha, Vedoucí projektu

Ing. Petr Honskus, Hlavní konzultant projektu

RNDr. Jan Maňák, Expert na modelování

Olga Vonková, Koordinátor projektu

Zpracováno pro:

Statutární město Kladno

Státní fond životního prostředí ČR

SEZNAM ZKRATEK

| SAP | souhrnný akční program |
| --- | --- |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| PM10 | prachové částice |
| SO2 | oxid siřičitý |
| PAH – BaP | polycyklické aromatické uhlovodíky, representují se benzo(a)pyrenem – BaP |
| NOx, NO2 | oxidy dusíku, oxid dusičitý |
| T.L. | tuhé látky |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| REZZO | registr zdrojů znečišťování ovzduší |
| MHD | městská hromadná doprava |
| CZT | centrální zásobování teplem |
| ZP | zemní plyn |
| EU | Evropská unie |
| OSZKO | oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší |
| NV | nařízení vlády |
| OŽP | odbor životního prostředí |
| ERP | emisní redukční potenciál |
| IRP | imisní redukční potenciál |

OBSAH

1. Úvod	5

1.1  Zadání SAP dle SFŽP	5

1.2  Potřeby města	5

2.  Shrnutí situační analýzy	6

2.1  Imisní situace 	6

2.1.1  Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP)	6

2.1.2  Vývoj imisní zátěže pro PM10	6

2.1.3  Vývoj imisní zátěže pro Arsen	7

2.1.4  Vývoj imisní zátěže pro NO2	7

2.2  Emisní situace 	8

2.2.1  Přehled emisí	8

2.2.2  Plnění emisních limitů a provozování hlavních emisních zdrojů	8

2.3  Modelování NO2, PM10 a BaP	8

2.3.1  Základní informace	8

2.3.2  Výsledky - NO2	9

2.3.3  Výsledky - PM10    	10

2.3.4  Výsledky - BaP    	10

2.4  Závěry analýzy příčin zvýšených koncentrací arsenu	10

3.  Cíle a opatření souhrnného akčního programu	12

3.1  Úvod	12

3.2 Cíl programu	12

3.3  Specifické cíle programu	13

3.3.1 Pro PM10	13

3.3.2 Pro arsen	14

4.   Opatření a projekty	15

4.1  Úvod	15

4.2 Kategorizace opatření	15

4.3    Opatření detailně	16

4.3.1    Horizontální průřezová opatření	16

4.3.2    Opatření ke snižování příspěvku ze sekundární prašnosti k zátěži PM10	16

4.3.3    Opatření ke snižování příspěvku dopravy k zátěži PM10	18

4.3.4    Opatření ke snižování příspěvku domácností k zátěži PM10 a arsenem 	20

4.3.5.   Opatření ke snížení zátěže arsenem	20

4.4    Identifikace nejvýznamnějších opatření dle významu pro kvalitu ovzduší 	22

4.5    Finanční rámec pro období 2006 - 2010	22

4.5.1 Identifikace možných zdrojů financování	22

5. Řízení a monitoring SAP 	27

5.1 Řízení	27

5.2 Ukazatele pro monitorování - logický rámec 	27

Monitorování operačních programů by mělo probíhat na základě pravidelného vyhodnocování indikátorů / ukazatelů SAP. V souladu s obecnými principy monitorování a hodnocení programů  strukturálních fondů, by použité indikátory měly respektovat následující kategorie:	27

6.  SWOT Analýza rozvoje města oproti kvalitě ovzduší	30

6.1 Doporučení pro zlepšení kvality ovzduší	31

7.  Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací	33

# Úvod

Narozdíl od ostatních programů zpracovávaných v rámci Územního programu, které jsou určeny především pro resort životního prostředí, je souhrnný akční program (dále SAP) určen pro město Kladno - magistrát i další partnery, kteří mohou hrát roli při identifikaci a přípravě projektů.

## Zadání SAP dle SFŽP

Dle zadávací dokumentace SFŽP je SAP definován takto:

Souhrnný akční program pro dané území  bude obsahovat prioritní opatření, zpracované do jednoho územního programu akcí (opatření a projektů). Program bude obsahovat návrh podprogramů pro financování ze strany SFŽP a fondů EU (zejména strukturálních fondů). Při jeho zpracování bude použita metoda logických rámců (Logical Framework Approach). Program bude dále v souladu s 6. rámcovým akčním programem EU pro oblast životního prostředí. Program, resp. Jeho podprogramy bude prezentován ve formátu matice logických rámců (logframe matrix). Ve stejném formátu budou prezentovány i jednotlivé projekty, které budou v rámci akčního programu identifikovány.

## Potřeby města

Úlohou Statutárního města Kladna vedle výkonu státní správy v přenesené působnosti (v oblasti ochrany ovzduší) je výkon samosprávy. V této roli potřebuje město zejména:

- Mít jeden souhrnný dokument (SAP) jako strategický podklad pro financování projektů (vědět z jakých finančních zdrojů se projekty obsažené v SAP dají financovat).

- Využít SAP pro zdůraznění přínosů projektů, které jsou v souladu se strategickými cíli města a zvýšit tak jejich šanci na financování z vnějších zdrojů.

- Získat zpětnou vazbu pro případnou aktualizaci rozvojových priorit města (Návrh strategického plánu rozvoje statutárního města Kladna) tak, aby zahrnovaly opatření a projekty klíčové pro udržení kvality ovzduší.

Souhrnný akční program navazuje na dokumenty zpracované v rámci předchozích etap Územního programu snižování emisí a imisí Statutárního města Kladno a vychází z informací získaných při individuálních jednáních se zástupci zájmových skupin.

# Shrnutí situační analýzy

## Imisní situace

### Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP)

Tabulka 1: Překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí plus meze tolerance v rámci obcí ČR, (v % plochy územního celku v roce 2003)

|  | Kraj | Okres | Obec | NO2 roční průměr > 40 µg.m-3 | PM10 roční průměr > 40 µg.m-3 | PM10 36. nejvyšší 24h průměr > 50 µg.m-3 > 35x/rok | BaP roční průměr > 0,001 µg.m-3 | As roční průměr > 0,006 µg.m-3 | Benzen roční průměr > 5 µg.m-3 | CO max. denní 8h klouzavý průměr > 10 000 µg.m-3 | Souhrn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532053 | Středočeský | Kladno | Kladno |  | 66,7 | 100,0 |  | 22,2 |  |  | 100,0 |

Podle údajů z Věstníku MŽP, který je stanoven jako referenční dokument pro vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jsou na území Statutárního města Kladna překračovány

- limitní koncentrace denního průměru pro prašný aerosol frakce PM10 pro ochranu zdraví lidí,

- limitní koncentrace ročního průměru pro prašný aerosol frakce PM10 pro ochranu zdraví lidí,

- limitní koncentrace ročního průměru pro arsen pro ochranu zdraví lidí;

### Vývoj imisní zátěže pro PM10

Obr. 1: Průměrné roční koncentrace PM10 (TSP přepočítáno na PM10 podle Nařízení vlády)

Ve vztahu k ročnímu imisnímu limitu v období 1999 až 2003 koncentrace ve Švermově v každém roce překročily imisní limit včetně meze tolerance a byly výrazně vyšší než v ostatních lokalitách, kromě toho imisní limit včetně meze tolerance byl v roce 2002 překročen rovněž na stanicích   Rozdělov, Dubí a Kročehlavy a v roce 2003 na stanicích Rozdělov a Dubí. V roce 2003 byl ještě překročen na stanici Kladno střed města imisní limit bez meze tolerance. Všechny naměřené hodnoty leží nad horní mezí posuzování, Hodnota ročního imisního limitu (20 µg.m-3 ), která by měla platit od r. 2010 byla překračována po celé sledované období.

V posledních letech dochází rovněž k nárůstu průměrných denních koncentrací PM10. V roce 2003 byl překročen denní imisní limit včetně meze tolerance na stanicích Švermov, střed města, Rozdělov a Dubí, přičemž ve Švermově výrazně více. Hodnota denního imisního limitu byla kromě uvedených stanic překročena ještě na stanicích Kročehlavy a Stehelčeves. Hodnota horní meze posuzování byla překročena na všech stanicích v Kladně a okolí. Hodnota denního imisního limitu, která by měla platit od r. 2010 byla, kromě tří případů v r.2001, překročována od r. 1999 na všech stanicích.

### Vývoj imisní zátěže pro Arsen

Obr. 2: Průměrné roční koncentrace arsenu v prašném aerosolu v letech 1997-2004

Průměrné roční koncentrace arzenu (z analýzy ČHMÚ) obdobně jako koncentrace PM10 začaly po r.2001 stoupat a v Kladně Dubí došlo v r.2003 k překročení imisního limitu. Vyšší průměrné koncentrace se vyskytují v zimních měsících. Při v podstatě stejné výši úrovně koncentrací PM10 na stanicích Dubí, Rozdělov a Kročehlavy jsou koncentrace arzenu v Kladně Dubí více než dvojnásobně vyšší, než na dvou zbývajících stanicích, což ukazuje na pravděpodobnost ovlivnění měření místními emisemi.

Podle příslušné imisní mapy za r.2003 byl roční imisní limit arzenu překročen na 22 % území města Kladna v severovýchodní části města.

### Vývoj imisní zátěže pro NO2

Obr. 3:	Dlouhodobý průběh ročních průměrných koncentrací

Od r.2001 dochází k mírnému nárůstu koncentrací způsobenému pravděpodobně nárůstem dopravy. Vyšší průměrné koncentrace byly naměřeny v zimních měsících.

Podle imisní mapy pole ročních průměrných koncentrací NO2 za r.2003 se severovýchodní část města nachází v oblasti ležící mezi dolní a horní mezí posuzování a zbytek města v oblasti hodnot pod ležících pod dolní mezí posuzování.

## Emisní situace

### Přehled emisí

Tab. 2: Celkové emise hlavních znečišťujících látek za rok 2002, Kladno

### Plnění emisních limitů a provozování hlavních emisních zdrojů

Největším emitujícím zdrojem je Energetický zdroj „Elektrárna Kladno". Tento zdroj  disponuje čtyřmi výrobními bloky označenými B3, B4, B5 a B6, a dále distribuční sítí elektrické energie a tepla. Elektrárna má přijatý Plán snižování emisí a jedná se o ZVZ,  který je zahrnut do Národního programu, který tomuto a ostatním vyjmenovaným zdrojům, které jsou uvedeny v legislativě (NV 112/2004 Sb.), ukládá povinnosti a termíny k snížení  emisí oproti roku 2002 a také určuje tomuto zdroji emisní strop pro SO2. Zároveň tento zdroj podléhá a zákonu č. 76/2002 Sb. a má povinnost získat integrované povolení. Je tedy vyvinut dostatečný legislativní tlak, který povede k postupnému snižování emisí tohoto zdroje a hledání a realizaci opatření, která k tomuto snížení povedou.

Pod stejným legislativním tlakem, z hlediska nutnosti získat integrované povolení je také slévárna železných kovů Poldi Hutte a zařízení na výrobu keramiky vypalováním ZEOLIT a.s. Kladno.

Jediným zdrojem, který má v současné době problémy s dodržováním emisních limitů je Nemocnice Kladno, kde došlo k jejich překročení (kotelna na ZP) a byla udělena pokuta.

## Modelování NO2, PM10 a BaP

### Základní informace

Modelování zahrnulo výpočet koncentrací NO2, prachu - PM10 a benzo(a)pyrenu způsobených v Kladně a jeho širším okolí emisemi těchto látek jednak z komínů průmyslových a energetických zdrojů, menších kotelen a provozoven a z lokálního vytápění, jednak z automobilové dopravy, a v případě prachu také z prášení z hald v Kladně a okolí. Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS upravené podle nových postupů zohledňujících požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší.

Pro potřeby modelování i uzemní identifikace ozdravných opatření bylo Kladno rozděleno do 17 bilančních jednotek:

| K1 | Starý Rozdělov | K7 | Sítná | K13 | Dříň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | Nový Rozdělov | K8 | Staré Kročehlavy | K14 | Motyčín |
| K3 | Ostrovec - Bresson | K9 | Průmyslová zóna Jih | K15 | Hnidousy |
| K4 | Podprůhon | K10 | Okrsek 2 | K16 | Vrapice |
| K5 | Kladno centrum | K11 | Okrsek 0 | K17 | Stará průmyslová zóna |
| K6 | Pod Sítnou | K12 | Dubí |  |  |

Obr. 4: Vymezení bilančních jednotek

### Výsledky - NO2

Hlavním zdrojem ovlivňujícím krátkodobá maxima je z celoplošného hlediska stávající elektrárna ECKG a z místního hlediska poblíž silnic s vyšším provozem automobilová doprava.

V blízkosti silnic jsou rozhodujícím zdrojem průměrných imisí NO2 emise z motorových vozidel. Platí to i pro celou centrální a jižní část Kladna, kde podíl dopravy na ročních průměrech činí až 70 %. V místech vzdálenějších od hlavních silnic mimo Kladno a v oblasti východně od města mají na průměrné koncentrace NO2 největší vliv emise NOx z ECKG (40 - 55 %). Vliv ostatních zdrojů na znečištění ovzduší NO2 v Kladně a okolí je nízký.

### Výsledky - PM10

Vliv ECKG na imise prachu-PM10 je podstatně nižší než v případě NO2. Podíl jeho emisí prachu na průměrných ročních koncentracích PM10 je v okolí Kladna 20 - 30 %, v samotném městě však nedosahuje ani 10 %. Hlavním zdrojem je automobilová doprava a lokální zdroje REZZO III. Zatímco vliv dopravy na je nejvyšší v centrální a jižní části Kladna a v blízkosti silnic mimo město, vliv lokálních zdrojů převažuje v severních částech Kladna. V blízkosti odvalů a hald má nezanedbatelný vliv i sekundární prašnost z těchto objektů.

Rozhodující význam pro snižování prašnosti má převedení pokud možno všech středních a malých spalovacích zdrojů na zemní plyn, ze kterého vznikají pouze zanedbatelné prašné emise.

Obr. 5: podíl klíčových kategorií zdrojů na vypočtených ročních průměrech PM10

### Výsledky - BaP

Limit pro průměrné roční koncentrace BaP byl stanovený na 1 ng/m3 = 1000 pg/m3, ten však není v žádném místě ani zdaleka dosažený.

Nejvýznamnějšími zdroji z hlediska imisí BaP jsou automobilová doprava a lokální topeniště na tuhá paliva, proto jsou nejvyšší roční průměry koncentrací soustředěné přímo do města. Lokální topeniště zejména na hnědé uhlí bez jakéhokoliv čištění spalin produkují v poměru k velkým průmyslovým a energetickým zdrojům řádově vyšší množství BaP na jednotkové množství spáleného paliva. Podíl lokálních topenišť na ročních průměrech je nejvyšší v severních a východních částech Kladna (Vinařice, Motyčín, Dříň, Vrapice), kde dosahuje 40 - 60 %, zatímco podíl dopravy je nejvyšší v centrální a jižní části města (60 - 80 %) a také v blízkosti hlavních silnic mimo město.

## Závěry analýzy příčin zvýšených koncentrací arsenu

Na množství As v ovzduší města Kladna má pravděpodobně vliv kombinované působení následujících zdrojů (problémem direktivně určit podíl jednotlivých emitentů na celkovém znečištění):

Lokální spalování pevných paliv (zejména hnědého uhlí) - není možné vyloučit i příspěvek spalování domovního odpadu. Právě v severovýchodní  oblasti města (Podprůhon, Švermov, Újezd, Dřín, Vrapice, část obce Vinařice) je i přes plynofikaci sítí stále převaha lokálního vytápění pevnými palivy. I v západní části města (stará zástavba v Rozdělově) jsou ještě částečně v provozu lokální topeniště. Lokální topeniště stále velkou měrou fungují jako spalovny odpadů.

Možný vliv na výsledné hodnoty měření As zejména v Kladně-Dubí.

Elektrárna Kladno (ECKG) - spalování pevných paliv (nyní zejména hnědé uhlí), manipulace s popílkem.

Jak vyplývá ze studie ECKG Kladno - Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek“ zpracované firmou RNDr.  Jan Maňák,  EKOAIR–Služby čistotě ovzduší, neměl by tento zdroj vyšší mírou přispívat přímo v oblasti Kladna.

Výroba oceli

Poldi Hütte + další menší hutní provozy v průmyslové zóně Kladno-Východ.

Sekundární prašnost z prostor průmyslové zóny Kladno-Východ.

Tento prostor není v současné době sanován. Povrch průmyslové zóny byl přes sto let zatěžován hutní výrobou. Dá se přepokládat depozice těžkých kovů včetně As.

Sekundární prašnost z haldy vysokopecní strusky - DESTRO

Destro v roce 1998 získalo povolení na odtěžování strusky z haldy huti Koněv, kde dostavělo cca kolem roku 2000 recyklační linku. Na zmiňované lince v současné době recykluje vysokopecní strusku z haldy v množství cca 150 000 tun ročně (dle webu firmy Destro).

Dálkové přenosy

Severočeské tepelné elektrárny a EMĚ 1, která má pravděpodobně vliv i na vyšší koncentrace As v Mělníku.

# Cíle a opatření souhrnného akčního programu

## Úvod

Vlastní souhrnný akční program vychází z následujících metodických principů:

- Soulad s nařízením 1260/1999 EK (o principech programování strukturálních fondů)

- Soulad s metodou logických rámců

## Cíl programu

Limitní hodnoty pro ochranu zdraví pro polétavý prach (frakce PM10) a arsen budou dosaženy a dodrženy, tj.:

pro  PM10

- Roční aritmetické průměry PM10 nebudou od roku 2005 překračovat 40 ug/m3.

- 36. nejvyšší 24-hodinová koncentrace PM10 nebude od roku 2005 překračovat 50 g/m3.

- Roční aritmetické průměry PM10 nebudou v roce 2010 překračovat hodnotu 20 ug/m3.

- 8. nejvyšší 24-hodinová koncentrace PM10 nebude v roce 2010 překračovat hodnotu 50 ug/m3.

Pro arsen

- Roční aritmetické průměry arsenu nebudou v roce 2010 překračovat hodnotu 0,006 ug/m3.

- Územní vymezení

pro  PM10

- Celé území statutárního města Kladna

Pro arsen

- Dubí (BJ 12, 13)

- Prioritní kategorie zdrojů

pro  PM10

- Domácnosti

- Doprava

- Sekundární prašnost

Pro arsen

- Lokální spalovací zdroje - domácnosti spalující uhlí

- Sekundární prašnost

- z  prostor průmyslové zóny Kladno-Východ

- z haldy vysokopecní strusky – DESTRO

- výroba oceli v Poldi Hutte

## Specifické cíle programu

### Pro PM10

- Snížení příspěvku domácností k imisní zátěži PM10

- Snížení příspěvku dopravy k imisní zátěži PM10

- Snížení příspěvku sekundární prašnosti k imisní zátěži PM10

Prioritní cílová území

Prioritní území pro PM10 vycházejí z výsledků modelování a jsou definována takto:

- pro omezení emisí z automobilové dopravy

- Kladno Centrum (BJ 5)

- Sítná (BJ 7)

- Pod Sítnou (BJ 6)

- Staré Kročehlavy (BJ 8)

- Podprůhon (BJ 4 - jižní část, přiléhající k centru)

Obr. 6. Cílová území pro omezení emisí z dopravy na pozadí vypočtených ročních koncentrací PM10

- pro omezení emisí z domácností

- Dubí (BJ 12)

- Dříň (BJ 13)

- Motyčín (BJ 14)

- Hnidousy (BJ 15)

Obr. 7. Cílová území pro omezení emisí z domácností na pozadí vypočtených ročních koncentrací PM10

- pro omezení sekundární prašnosti

- celé území Statutárního města Kladna

### Pro arsen

- Snížení příspěvku sekundární prašnosti k imisní zátěži arsenem:

  - z  prostor staré průmyslové zóny (Koněv)

  - z haldy vysokopecní strusky - DESTRO

- Snížení příspěvku výroby železa v Poldi Hutte k imisní zátěži arsenem

Prioritní cílová území

- Dubí (BJ 12,13)

# Opatření a projekty

## Úvod

Struktura opatření vychází z modelu indikátorů vliv-stav-odezva (OECD)

Obr. 8: model indikátorů vliv-stav-odezva

Všechna identifikovaná opatření jsou v souladu s programem ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje

## Kategorizace opatření

V návaznosti na cíle SAP a prioritní kategorie zdrojů jsme prioritní opatření rozdělili do následujících skupin:

A.    	Opatření ke zlepšení zátěže PM10

A.1.   	Průřezová horizontální opatření

A.2.   	Opatření ke snižování příspěvku ze sekundární prašnosti k zátěži PM10

A.3.   	Opatření ke snižování příspěvku dopravy k zátěži PM10

A.4.   	Opatření ke snižování příspěvku domácností k zátěži PM10

B.    	Opatření ke zlepšení zátěže arsenem

## Opatření detailně

### Horizontální průřezová opatření

| VLIV - Opatření vedoucí ke snížení emisí |  | ODEZVA - Opatření na straně veřejné správy |
| --- | --- | --- |
|  |  | úroveň občana - Péče o čistotu města a pořádek úroveň města - Dlouhodobá osvětová kampaň zdůrazňující: - vztah mezi životním stylem a zdravím - význam obecného pořádku a čistoty města pro životní prostředí - Podpora sportu - Při výběrových řízeních upřednostňovat firmy, které mají zaveden systém řízení kvality ISO 14000 |

### Opatření ke snižování příspěvku ze sekundární prašnosti k zátěži PM10

| VLIV - Opatření vedoucí ke snížení emisí |  | ODEZVA - Opatření na straně veřejné správy |
| --- | --- | --- |
| - Snížit emise ze sekundární prašnosti: - zvýšeným čištěním města - jednorázovým vyčištěním města po zimním období |  | úroveň města - zvýšení finanční částky na úklid z rozpočtu města (kropení) - pravidelné čištění komunikací 3. třídy a místních komunikací s využitím veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací úroveň kraje - jednorázové vyčištění komunikací 2. třídy úroveň centrálních orgánů (ŘSD) - jednorázové vyčištění komunikací 1. třídy |
| - Snížit emise ze sekundární prašnosti zkvalitněním povrchu veřejných komunikací v prioritních lokalitách: - Dubí (BJ 12, 13) - Rozdělov (BJ 1) - Švermov BJ (14, 15) - Vrapice (BJ 16) |  | úroveň města - projektově připravit úroveň kraje - finančně podpořit úroveň centrálních orgánů - finančně podpořit |
| - Snížit emise ze sekundární prašnosti zkvalitněním povrchu přístupových komunikací na následující haldy: - Destro - dekontaminační plocha Vrapice |  | úroveň města - vyjednávat s provozovateli a vlastníky úroveň kraje - vyjednávat s provozovateli a vlastníky |
| - Snížit emise ze sekundární prašnosti cílenou výsadbou městské zeleně |  | úroveň města - zpracovat plán výsadby a údržby zeleně při hlavních komunikacích úroveň kraje - finančně podpořit úroveň centrálních orgánů - finančně podpořit |
| - Snížit emise ze sekundární prašnosti revitalizací areálu staré průmyslové zóny (Koněv) |  | úroveň města - připravit projekt - hledat vhodné investory úroveň kraje - finančně podpořit úroveň centrálních orgánů - finančně podpořit |
| - Snížit emise ze sekundární prašnosti na staveništích - omezení mechanických postupů zpracování stavebnin jako je cement, sádra, písek apod. na staveništi předzpracováním/zpracováním na jiných místech - zastřešení silně prašných míst - zakrytí skladování sypkých materiálů - při pracích na fasádách použít krytých shozů a plachet nad kontejnery - stálé udržování čistoty staveniště a komunikací (vlhčení dopravních ploch) |  | úroveň města - vyžadovat v rámci stavebního řízení a důsledně kontrolovat úroveň kraje úroveň centrálních orgánů |
| - Snížit emise ze sekundární prašnosti na překladištích sypkých materiálů - zakrytí povrchu (např. rohožemi) - zastřešení transportních cest (např. pásových dopravníků) - vlhčení skladovacích ploch, skladovaného materiálu a dopravních ploch - omezení výšky hald - zakrytí hald - při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr) omezit manipulaci se sypkými materiály na minimum - zakrytí materiálu při dovozu a odvozu (zaplachtování) |  | úroveň města - vyžadovat v rámci stavebního řízení a důsledně kontrolovat úroveň kraje úroveň centrálních orgánů |

### Opatření ke snižování příspěvku dopravy k zátěži PM10

| VLIV - Opatření vedoucí ke snížení emisí |  | ODEZVA - Opatření na straně veřejné správy |
| --- | --- | --- |
| - Snížit emise z individuální a autobusové dopravy vytvořením alternativní možnosti dopravy do Prahy prostřednictvím rychlodráhy Praha - Kladno |  | úroveň města - Podpořit výstavbu rychlodráhy Praha-Kladno úroveň kraje - Podpořit výstavbu rychlodráhy Praha-Kladno úroveň centrálních orgánů - Zařadit výstavbu rychlodráhy Praha-Kladno na seznam prioritních akcí |
| - Snížit emise z tranzitní nákladní dopravy vybudováním - jižní spojky - průtahu bývalou průmyslovou zónou |  | úroveň města - připravit projekt úroveň kraje - Zařadit obě stavby na seznam prioritních akcí úroveň centrálních orgánů - Zařadit obě stavby na seznam prioritních akcí - Poskytnout finanční zdroje |
| - Zamezit nárůstu emisí z dopravy v důsledku přesunu nákladní dopravy na krajské, resp. místní komunikace v návaznosti na připravované zpoplatnění dálnic, rychlostních komunikací a silnic první třídy |  | úroveň města - podporovat a lobovat úroveň kraje - podporovat a lobovat úroveň centrálních orgánů - legislativně zavést možnost zpoplatnění krajských a místních komunikací |
| - Snížit emise z dopravy tlakem na obnovu vozového parku |  | úroveň města - smluvně ošetřit, aby v horizontu 5 let všichni dlouhodobí smluvní partneři města měli vozový park splňující normu EURO IV, včetně prachových filtrů (DPF) - o výše uvedeném opatření v předstihu informovat úroveň kraje - smluvně ošetřit, aby v horizontu 5 let všichni autobusoví dopravci zajíždějící do Kladna měli vozový park splňující normu EURO IV, včetně prachových filtrů (DPF) - o výše uvedeném opatření v předstihu informovat |
| - Snížit emise z městské hromadné dopravy - náhradou stávajícího vozového parku veřejné autobusové dopravy na zemní plyn, popř. hybridním pohonem (kombinace spalovacího motoru a elektromotoru) tak, aby mohly být postupně nasazeny na linky s největší zátěží pro životní prostředí - postupným vybavením ostatních autobusů prachovými filtry (DPF) |  | úroveň města - přispět na nákup autobusů - přispět na prachové filtry úroveň kraje - přispět na nákup autobusů - přispět na prachové filtry úroveň centrálních orgánů - podpořit vývoj elektrobusů |

### Opatření ke snižování příspěvku domácností k zátěži PM10 a arsenem

| VLIV - Opatření vedoucí ke snížení emisí |  | ODEZVA - Opatření na straně veřejné správy |
| --- | --- | --- |
| - Napojení nízkoemitujících zdrojů, spalujících uhlí, na CZT a u nových staveb přednostní využítí CZT a zemního plynu před pevnými palivy a přednostní využití CZT před zemním plynem. |  | úroveň města - V rámci stavebního řízení vyvíjet tlak na připojení k CZT úroveň kraje - V rámci vydávání povolení dle § 17, zákona č. 86 2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, vyvíjet tlak na připojení k CZT úroveň centrálních orgánů - Stanovit způsob posouzení ekonomické přijatelnosti CZT dle § 3, odstavce 8, zákona č. 86 2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění |
| - Využití obnovitelných zdrojů (podmíněné zvýšením tepelně izolačních vlastností daných budov) jako náhradu spalování uhlí v prioritních lokalitách: - Dubí (BJ 12, 13) - Švermov (BJ 14, 15) - Vrapice (BJ 16) |  | úroveň města - realizace pilotních projektů na budovách v majetku města (ekocentrum) - aktivní poskytování poradenství - osvětová kampaň úroveň kraje - vytvoření finančních zdrojů úroveň centrálních orgánů - vyvoření finančních zdrojů |

### 4.3.5.   Opatření ke snížení zátěže arsenem

| VLIV - Opatření vedoucí ke snížení emisí |  | ODEZVA - Opatření na straně veřejné správy |
| --- | --- | --- |
| - přesněji identifikovat původce |  | úroveň magistrátu - zajistit další přímé měření arsenu - Identifikovat hlavní(ho) původce znečištění ovzduší arsenem a rozhodnout o dalším postupu - Provést analýzu získaných koncentrací As z hlediska směru a rychlosti větru (v současné době připravuje ZÚ Kolín v Kladně instalaci nové meteorologické stanice). - Chemické analýzy na obsah As z povrchu průmyslové zóny Kladno-Východ (inventura ekologických zátěží). - Zadat provedení screeningového měření těžkých kovů (As) v Kladně-Švermově v průběhu topné sezóny a porovnat s hodnotami naměřenými na stanici AIM Kladno-střed (ve Švermově, kde jsou nejvyšší koncentrace suspendovaných částic ve frakci PM-10, je absolutní převaha znečištění způsobena lokálními topeništi). - Sledovat bilance obsahu arsenu v palivu ECK - Zjistit skutečný stav (nárůst) výroby oceli v letech 1999-2004. - provést chemické analýzy emisí z výroby oceli - Chemické analýzy na obsah As z materiálu drtící linky DESTRO - V rámci IPPC je město účastníkem povolování. Zajistit, aby navrhovaná opatření byla explicitně zařazeno do závazných podmínek integrovaného povolení. |

O ostatních opatřeních je možné rozhodnout až po přesnější analýze. Hrubý přehled možných opatření (na straně vlivu) je v tabulce níže. Detailní přehled těchto opatření je v programu specifických potřeb:

Na straně vlivu

Lokální topeniště - Snížit emise prachu (PM10) z lokálních topenišť přechodem občanů k ekologickým palivům.

ECKG - V současné době není důvod k realizaci opatření.

Výroba železa - Technologická opatření k omezení emisí prachu Poldi Hütte - Technologická opatření k omezení emisí dalších případných provozů.

Sestro - Technologická opatření k omezení emisí, pokud se prokáže, že drcení strusky je významným zdrojem As. - Provozní opatření ke snížení prašnosti

Sekundární prašnost - Urychlit sanaci a revitalizaci neobsazených ploch průmyslové zóny Východ.

Dálkové přenosy - Technologická opatření EMĚ k omezení emisí arsenu.

## Identifikace nejvýznamnějších opatření dle významu pro kvalitu ovzduší

V souladu s nově připravovanou metodikou pro zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší jsme identifikovali ta opatření, která považujeme v tomto kontextu za nejvýznamnější:

„Nákladná“ opatření

- zvýšené čištění města

- jednorázové vyčištění města po zimním období

- realizace projektů OZE na budovách v majetku města

- realizace projektů OZE v domácnostech

- nákup autobusů na zemní plyn včetně plnící stanice

- průtah bývalou průmyslovou zónou

- zkvalitnění povrchu veřejných komunikací

- revitalizace areálu staré průmyslové zóny (Koněv)

- výsadba veřejné zeleně

„Levná“ opatření

- zajistit další přímé měření arsenu

- identifikace původce arsenu

- zpracování generelu výsadby zeleně

„Opatření bez nákladů“

- smluvní zpřísnění emisních limitů vozidel pro partnery města

- prosazování systémových změn na úrovni kraje a jednotlivých resortů

- při výběrových řízeních upřednostňovat firmy, které mají zaveden systém řízení kvality ISO 14000

## Finanční rámec pro období 2006 - 2010

Zvažujeme pětiletý finanční rámec na období 2006 – 2010. V tomto období budou (s výjimkou roku 2006) v platnosti nové operační programy a změnami pravděpodobně projde i SFŽP.

Pro nejvýznamnější opatření uvádíme odhad jejich celkové finanční náročnosti, existující možnosti financování.

Je třeba si uvědomit, že podoba strukturálních fondů EU pro období 2006 – 2012 může být zcela jiná a že bude velice záležet jak na představitelích města tak i ostatních podobně zatížených měst a odboru ochrany ovzduší MŽP, aby se klíčová opatření a projekty pro zlepšení kvality ovzduší v Kladně dala zafinancovat z externích zdrojů.

### Identifikace možných zdrojů financování

V této části jsme identifikovali potenciální finanční zdroje, které by mohly být použity pro financování SAP. Příslušná opatření jsou vyznačena žlutě.

Vedle níže uvedených finančních zdrojů jsme prošli i operační program průmysl a podnikání a operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství, jakož i program péče o krajinu ministerstva životního prostředí.Státní rozpočet - Ministerstvo dopravy

Program podpory obnovy vozidel MHD a veřejné linkové autobusové dopravy

Podprogram 1: Podpora obnovy vozového parku veřejné linkové dopravy

Podprogram 2: Podpora obnovy vozového parku městské hromadné dopravy

Strukturální fondy EU

Operační program Infrastruktura

Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

Opatření 1.1 - Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů

Opatření 1.2 - Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Opatření 1.3 - Modernizace civilních letišť nadregionálního významu

Opatření 1.4 - Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Opatření 2.1 - Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

Opatření 2.2 - Podpora kombinované dopravy

Opatření 2.3 - Podpora zavádění alternativních paliv

Opatření 2.4 - Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury

Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území

Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství

Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší

Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

Společný operační program

Priorita 1: Regionální podpora podnikání

Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury

Opatření 2.1 Rozvoj dopravy v regionech

Podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Podopatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst

Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Priorita 4: Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Státní rozpočet - Ministerstvo životního prostředí

Program péče o urbanizované prostředí

Pořízení studie proveditelnosti na opatření 3.1.9. SFŽP (80% dotace)

Státní fond životního prostředí - národní programy

Ochrana ovzduší

2.1. Program snižování emisí  u zdrojů provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností
2.2. Program rekonstrukce zdrojů ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší
2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

2.7.1 Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší
2.7.2. Program realizace územních programů snižování emisí  a imisí znečišťujících látek
2.8 Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů

Péče o přírodní prostředí

3.1.1. Zakládání prvků územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES).
3.1.2. Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků.
3.1.3. Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích.
3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy.
3.1.5. Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území. 
3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích.
3.1.7.  Realizace schválených záchranných programů
3.1.8. Program péče o půdu.
3.1.9. Program regenerace urbanizované krajiny.

Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro fyzické osoby.

1.A.a - Kotle na biomasu

1.A.b - Solární systémy na celoroční ohřev vody

1.A.c - Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev vody

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví a objektech sociální péče

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren

6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren

7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

Odhad finančního rámce

| Tabulka: Možný finanční rámec pro realizaci SAP na období 2006 - 2010 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření | investor | Odhad nákladů | vlastní zdroje | podíl města | finanční zdroj |  |
|  |  |  |  |  | název | podíl |
| Autobusy MHD na zemní plyn (5 ročně) | ČSAD MHD Kladno | 175 000 | 110 000 | 25 000 | Ministerstvo dopravy Strukturální fondy, OPI opatření 2.3 | 35 000 |
| Výstavba plnící stanice na zemní plyn | ČSAD MHD Kladno | 25 000 | 12 500 | 0 | Středočeská plynárenská | 12 500 |
| OZE na budovách v majetku města | město | 40 000 |  | 12 000 | SFŽP , program 3.A. | 28 000 |
| Tepelná čerpadla v domácnostech (10 ročně) | fyzické osoby | 15 000 | 10 000 | 0 | SFŽP program 2.7.2. grantové schema | 5 000 |
| Průtah bývalou průmyslovou zónou | kraj???, ŘSD??? | ??? | ??? | ??? |  | ??? |
| Výsadba veřejné zeleně | město | 20 000 |  | 12 000 | SFŽP, program 3.1.9. | 8 000 |
| Zkvalitnění povrchu veřejných komunikací | kraj, město | 50 000 |  | 10 000 | Strukturální fondy, SROP podop. 2.1.1. | 40 000 |
| Čištění města | kra,j město | 25 000 |  | 7 500 | Strukturální fondy, SROP opatření 3.2. SFŽP program 2.7.2: rozpočet středočeského kraje | 5 000 10 000 2 500 |
| Zpracování generelu výsadby zeleně | město | 500 |  | 100 | MŽP Program péče o urbaniz. prostředí | 400 |
| identifikace původu arsenu | město | 1 000 |  | 500 | SFŽP, program 2.7.2: | 500 |
| Celkem |  | 351 500 | 132 500 | 67 100 |  | 129 400 |

# Řízení a monitoring SAP

Zájmem města je maximalizovat množství projektů, které budou využívat finanční pomoci, zejména EU, při využití EXISTUJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY.

## Řízení

Proto navrhujeme následující systém realizace SAP:

Jako řídící orgán zodpovědný za SAP se za nejvhodnější jeví odbor životního prostředí.

V rámci řízení SAP navrhujeme funkcí řídící skupiny pověřit pracovní skupinu následujících tří útvarů města:

- odboru životního prostředí

- odboru dopravy

- oddělení regionálního rozvoje

Tato skupina by se scházela 2 x ročně a odbor životního prostředí by 1 x ročně zpracovával zprávu pro radu města, obsahující zhodnocení plnění SAP a návrh na další postup, včetně návrhů a námětů aktuálních projektů, včetně osvětových a informačních akcí.

Ve vztahu k arsenu by řídící skupina na základě provedené analýzy zdrojů zvýšené imisní zátěže této látky za rok rozhodla, která opatření z programu specifických problémů, do SAP zařadí.

Mechanismus řízení navrhujeme definovat prostřednictvím směrnice o pravidlech, kterými se řídí činnost pracovních týmů pro řešení úkolů přesahující působnost jednoho odboru nebo útvaru města.

## Ukazatele pro monitorování - logický rámec

### Monitorování operačních programů by mělo probíhat na základě pravidelného vyhodnocování indikátorů / ukazatelů SAP. V souladu s obecnými principy monitorování a hodnocení programů  strukturálních fondů, by použité indikátory měly respektovat následující kategorie:

- vstupů  - kvantifikující zdroje poskytnuté pro zabezpečení procesů vedoucích k dosažení stanovených cílů

- výstupů - pro vyjádření konkrétních výstupů na úrovni jednotlivých projektů a akcí

- výsledků - pro posouzení stupně dosažení souhrnných kvantifikovaných cílů na úrovni opatření a programů

- dopadů - pro globální posouzení správnosti vymezení jednotlivých priorit a cílových skupin programu jako celku.

Pro monitorování a hodnocení je vhodné SAP vyjádřit jako matici logických rámců. Pro přehlednost uvádíme jen první dva sloupce logického rámce:

| Slovní popis | Objektivně ověřitelné indikátory / ukazatele |
| --- | --- |

| Širší cíl SAP | Ukazatele dopadů |
| --- | --- |
| Kvalita života je zajištěna | - zdravotní stav - spokojenost občanů - nezaměstnanost |

| Specifický cíl SAP | Ukazatele výsledků |
| --- | --- |
| Kvalita ovzduší je zlepšena | - imisní hodnoty znečišťujících látek do ovzduší |

| Výstupy SAP | Ukazatele výstupů |
| --- | --- |
| - příspěvek sekundární prašnosti k imisní zátěži PM10 je snížen | - měřitelný ukazatel neexistuje, lze jen nepřímo |
| - příspěvek dopravy k imisní zátěži PM10 je snížen | - průměrný příspěvek k imisní zátěži v ug/m3 |
| - příspěvek domácností k imisní zátěži PM10 je snížen | - průměrný příspěvek k imisní zátěži v ug/m3 |
| - Zdroj arsenu je určen | - Přehled hlavních zdrojů včetně kvalitativního odhadu jejich podílu na imisní zátěži |

| Vstupy SAP | Ukazatele vstupů |
| --- | --- |
| - provádět kropení komunikací a čištění města - zpracovat generel výsadby zeleně - vysazovat a udržovat zeleň dle generelu | - frekvence čištění / kropení a délka čištěných / kropených komunikací - délka liniových úseků a plocha nově vysazených ploch - objem vynaložených finančních prostředků |
| - prosazovat zpoplatnění místních komunikací - (bude-li to možné) zpoplatnit vybrané místní komunikace) - podpořit nákup autobusů MHD na zemní plyn, včetně výstavby plnicí stanice - prosazovat výstavbu obchvatů pro odklon tranzitní nákladní dopravy | - počet zpoplatněných vozidel - pokles počtu projíždějících vozidel - počet autobusů na zemní plyn - délka a trasa obchvatů - objem vynaložených finančních prostředků - snížení emisí tuhých látek a oxidů dusíku |
| - podpořit přechod domácností na jiné vytápění (obnovitelné zdroje) grantovým schematem - realizovat demonstrační projekt(y) obnovitelných zdrojů na budovách města | - počet domácností, které přestaly spalovat uhlí - počet realizovaných projektů - instalovaný výkon OZE - objem vynaložených finančních prostředků - snížení emisí tuhých látek |
| - zadat analýzu hlavních zdrojů zvýšené imisní zátěže arsenem v Dubí | - identifikované hlavní zdroje imisní zátěže arsenem v Dubí |

# SWOT Analýza rozvoje města oproti kvalitě ovzduší

Na základě zadání jsme zpracovali SWOT analýzy řízení kvality ovzduší Statutárního města Kladna ve vztahu k dalšímu ekonomickému rozvoji města. Tato analýza je založená na výčtu nejrůznějších aspektů analyzovaného jevu, agregovaných do následujících čtyř kategorií:

- Strengths - silných (vnitřních) stránek záměru projektu

- Weaknesses - slabých (vnitřních) stránek záměru projektu

- Opportunities - příležitostí (vnějších) spjatých s realizací projektu

- Threads - hrozeb (vnějších) spjatých s realizací projektu

:

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Cílové lokality ve vztahu k PM10 jsou plynofikovány - Rozvody CZT jsou v majetku společnosti, která je plně vlastněná městem - Možnost dlouhodobé garance ceny tepla z CZT - Dostatečná výkonová rezerva ECK ve výrobě tepla umožňující rozšířit systém CZT - Existence procesu místní agendy 21 jako nástroje pro zapojení veřejnosti - Existence schválené územně energetické koncepce - Odhodlání představitelů města nevyhovující kvalitu ovzduší řešit - Imisní zátěž průmyslových zón nebrání jejich rozvoji | - Neochota obyvatel využívat síťové formy energie (plyn, CZT) - Vysoký podíl obyvatel vyjíždějících za prací do Prahy - Zhoršená kvalita ovzduší je v rozhodující míře způsobena nejhůře ovlivnitelnými kategoriemi zdrojů znečišťování - Tranzitní nákladní automobilová doprava musí projíždět městem - Absence přesvědčivých podkladů o původu zvýšené koncentrace arsenu v Dubí |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Předpokládané přijetí novely zákona o ochraně ovzduší umožňující kontrolu fyzických osob - Institut programového dodatku ke krajským programům snižování emisí a imisí jako nástroj k zajištění financování místního programu ke zlepšení kvality ovzduší - Existence dosud nenaplněného dotačního titulu 2.7.2. v rámci národních programů státního fondu životního prostředí - Možnost ovlivnit budoucí podobu strukturálních fondů EU a fondu soudržnosti tak, aby zohledňovala potřeby Kladna ve vztahu ke zlepšení kvality ovzduší - Výstavba rychlodráhy Praha-Kladno která by snížila intenzitu automobilové dopravy na trase Kladno – Praha - Revitalizace areálu bývalé Poldi umožní snížit sekundární prašnosti | - Další zdražování zemního plynu, které sníží motivaci obyvatel přestat spalovat hnědé uhlí a začít využívat síťové formy energie - Protahování výstavby rychlodráhy Praha-Kladno, které by konzervovalo vysoký podíl dopravy na zátěži ovzduší - Vytvářející se image Kladna jako města se špatnou kvalitou ovzduší může být barierou pro další rozvoj města, ať již jde o odliv vzdělaných lidí (vnímavých ke kvalitě životního prostředí) nebo snížený zájem investorů |

Doporučení

## Doporučení pro zlepšení kvality ovzduší

- Soustředit se na PM10

- U arsenu podrobně analyzovat příspěvek možných zdrojů

- Zahájit dlouhodobou osvětovou kampaň zdůrazňující:

  - vztah mezi životním stylem a zdravím

  - význam pořádku a čistoty města pro čisté ovzduší a životní prostředí obecně

- Podporovat sportovní aktivity obyvatel a zdravý životní styl

- Iniciovat projekty naplňující prioritní opatření SAP, např. formou workshopů k prioritním tématům

- Zvážit finančních prostředků a lidských zdrojů pro předinvestiční přípravu projektů a spolufinancování vybraných opatření

- Při obnově vozového parku MHD podpořit orientaci na autobusy na zemní plyn

- Zvážit možnost spolufinancování veřejné plnírny zemního plynu pro automobilovou dopravu a v tomto smyslu iniciovat jednání mezi středočeskou plynárenskou a ČSAD MHD Kladno

- Smluvně ošetřit, aby v horizontu 5 let všichni smluvní partneři města měli vozový park splňující normu EURO IV, včetně prachových filtrů DPF

- Aktivně prosazovat projekt revitalizace areálu staré průmyslové zóny (Koněv)

- Realizovat demonstrační projekt na využití solárních systémů a tepelných čerpadel v připravovaném ekologickém centru a spojit je s cílenými osvětovými programy

- Pokračovat v jednoznačné podpoře síťových forem energie (CZT, zemní plyn) s využitím novely zákona o ochraně ovzduší

- Zpracovat generel veřejné zeleně

- Zpracovat zadávací dokumentaci pro identifikaci zdrojů arsenu a odhadnout náklady

- Zadat identifikaci zdrojů arsenu

- Pověřit vedení města prosazováním systémových opatření směřujících k realizaci SAP, viz níže

- na úrovni Středočeského kraje, prosazovat zařazení prioritních projektů a opatření SAP do programového dodatku ke krajskému programu snižování emisí a imisí Středočeského kraje

- na úrovni Středočeského kraje, prosazovat zařazení prioritních projektů a opatření SAP do krajských dotačních programů

- na úrovni vedení MŽP, projednat oživení dotačního programu 2.7.2 Státního fondu životního prostředí a jeho naplnění reálnými finančními prostředky, které by zajistily realizaci programového dodatku ke krajskému programu snižování emisí a imisí Středočeského kraje

- na úrovni MŽP a MMR prosazovat zohlednění prioritních opatření SAP při přípravě programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU po roce 2006, zejména pak:

  - podpora výsadby veřejné zeleně ke snížení sekundární prašnosti

  - grantové schéma k omezení emisí domácností ze spalování uhlí

- na úrovni Středočeského kraje, prosazovat zařazení prioritních projektů a opatření SAP do programového dodatku ke krajskému programu snižování emisí a imisí Středočeského kraje

- na úrovni Středočeského kraje i na centrální úrovni prosazovat preferenci oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v oblastí všech dotací souvisejících se zlepšením kvality ovzduší

- na úrovni ministerstva dopravy umožnit příjem dotací v oblasti dopravy dopravcům a nejen obcím

- Ustavit řídící skupinu pro realizaci a monitoring plnění programu ke zlepšování kvality ovzduší

- Pověřit odbor životního prostředí funkcí sekretariátu pracovní skupiny

- 1 x ročně předkládat radě města zprávu o plnění a návrh dalšího postupu.

# Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací

- Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.

- Operační programy a dodatky

- Přílohy ke směrnici SFŽP

- www.env.cz

- www.mmr.cz

- www.mpo.cz

- www.integrace.cz

- www.inforegio.cec.eu.int

- www.sfzp.cz

- www.strukturalni-fondy.cz